Шумоизоляция стен в квартире: как и при помощи чего ее сделать? Подробная пошаговая инструкция

Тонкие стены, в которых плохая шумоизоляция - неприятность, особенно в старых зданиях. Если вам не жалко потерять несколько сантиметров пространства в толщине комнаты, вы должны сделать качественную шумоизоляцию.

## Проживание в квартире или многоквартирного дома имеет свои преимущества, но и недостатки. Одним из них является шум. Мы покажем, как сделать шумоизоляцию стен, которые помогут остановить громкие звуки, доносящиеся. Быстрый и легкий акустическая изоляция для каждого дома. Посмотрите, как улучшить окрестности, сделав приглушенные стен.

Утепление и шумоизоляция стен

Один из способов сделать шумоизоляцию комнаты – это использование минеральных ват и гипсокартонных плит. С наполнителем из минеральной ваты или другого изоляционного материала обеспечит эффект, который мы ожидаем.

Для того, чтобы обеспечить изоляцию стен для улучшения исполнение, вы должны положить его в комнате, где возникают громкие шумы. Использование в качестве наполнителей в мягких плитах или матов из минеральной ваты, может улучшить путем до нескольких децибел. На рынке сегодня доступны материалы для гипсокартона с улучшенной шумоизоляции, которые улучшают звукоизоляцию стен до 30 дБ.

Посмотрите, как сделать звукоизоляцию стен, шаг за шагом. Для этого Вам понадобится:

- гипсокартон толщиной 9 или 12,5 мм,

- звукоизоляционная лента (с эластичной пены),

- профиль UD,

- профили CD,

- быстрая установка контактов,

- прямые соединители ES,

- минеральная вата (стекло),

- саморезы для гипсокартона,

- гипсовая шпаклевка, бумажная лента,

- наждачная бумага,

- грунтовка,

- карандаш,

- рулетка,

- уровень,

- отвес,

- ножницы для резки листового металла,

- дрель,

- острый нож,

- шпатель,

- мастерок.

На полу, нарисуйте линию вдоль стены. Это поможет поставить профилей параллельно. Расстояние линии от стенки должна быть равна ширине и толщине профилей изоляции. Помните, что шерсть с толщиной 4 см 5 см. Придерживайтесь нижней части липкой ленты профиля звукоизоляции. Это может быть, чтобы устранить утечки и уменьшить передачу звука.

Поместите профиль, вдоль нарисованной линии на полу, и закрепите его на пол быстрого монтажа контактов. Следует помнить, что расстояние между штифтами не менее 1 м.

Вырезать вертикальные профили на нужную длину и ленты. Первое место на стене для горизонтального профиля с помощью спиртового уровня и проверьте настройки. Затем затяните быстрые шпилек крепления профиль, по крайней мере, три места. Второй вертикальный профиль закрепить на противоположной стене.

Еще суб-кланы ленты горизонтального профиля закрепить в потолок.

Каждые 60 см непосредственного монтажа разъемов ES (в каждом скотча). Затем сдвиньте CD Анкеты UD и плечи разъемы. Первый и последний профиль CD, происходящие прямо на вертикальные профиля UD, но не крутить их вместе.

По сторонам каждого профиля винт ES компоновщика руки с короткими винтами с полукруглой головкой.

Слайд стену между профилями и минеральной ваты. Позаботьтесь о том, был завернут плотно ES разъемы.

Отрежьте доску соответствующего размера и беготней к строительству. Прикрепите его к металлической раме с помощью саморезов длиной 2,5 мм. Расположите их на расстоянии не менее 20-25 см.

После завинчивания пластины крепежные заполнить гипсовой шпаклевки и окунуться в стекловолокна ленты. Нанесите второй слой штукатурки, а также зашпаклевать верхушки винтиков крепежных элементов.