Ковка или литьё – найди отличия

Не первый взгляд литые и кованые диски очень похожи. Только профи сразу отличит ковку от литья. Однако разобраться в нюансах несложно любому автолюбителю. Мы приведём несколько базовых признаков.

Технология изготовления

Литьё и ковку производят разными способами, это интуитивно видно из названия. Литые диски отливают в формы, используя лёгкие алюминиевые сплавы. После того, как металл застыл и принял нужную конфигурацию, не требуется дополнительная обработка. Кованые же диски штампуют горячим способом. Состав металла тот же самый, но здесь он не в жидком состоянии, а в виде раскалённого металлического листа, который приобретает форму методом горячей деформации под прессом. Далее, отштампованная заготовка проходит фрезерную обработку кромок. Вырезаются элементы спиц и технологические отверстия. Следует заметить, что литые диски могут нести скрытый брак в виде внутренних пустот. Такие дефекты невозможно распознать визуально. Кроме того, литые диски более хрупкие. После встречи с серьёзной выбоиной, такой диск придётся менять. Тогда как кованый не сломается, а только деформируется. И, в случае необходимости, его можно выправить, заново сбалансировать и использовать в дальнейшем. Обусловлена такая прочность плотной волокнистой структурой прессованного металла. При литье структура получается рыхлой.

Геометрия

В том, что касается геометрии, кованые диски превосходят литьё благодаря точной обработке на современном оборудовании. Внимательно посмотрите на кромки диска. У литых дисков кромки более сглаженные, «зализанные». В то время как вырезанные отверстия в кованом диске имеют острые края.

Литые и кованые диски обычно сильно разнятся по весу. Ковка в полтора раза легче. Например, литой диск диаметром 15 дюймов весит 7-8 килограммов, а кованый того же размера всего 4-5. Эта разница заметно сказывается на управляемости автомобиля и износе ходовой части.

В том, что касается дизайна, литые диски, несомненно, лидируют. Они имеют куда более разнообразный модельный ряд по сравнению в коваными.

Ещё дно отличие, которое, правда, не относится к техническим, но, при необходимости, поможет отличить кованое изделие от литого. Это способ нанесения маркировки. На литых дисках маркировка выпуклая, а на кованых – вдавленная. Такая разница связана с технологией изготовления. Отметим, что касается это только серийного производства. Кованые диски, сделанные на заказ, могут иметь какой угодно вид маркировки, в зависимости от пожелания заказчика или в рамках авторского дизайна.

Кованые и литые диски отличаются по цене. Литьё гораздо дешевле, но серьёзные автовладельцы предпочитают купить кованые диски, тем самым обеспечив своему автомобилю дополнительную надёжность и управляемость.

Кованые диски на gx 460, изготовленные по инновационным технологиям с использованием современного оборудования, заметно улучшают ходовые характеристики автомобиля, и увеличивает уровень безопасности. Они производятся из лёгких и прочных сплавов, примеряемых в авиапромышленности.