Газовые котлы отопления

Несмотря на возрастание цен на газ, отопление с помощью газового нагревателя остается наиболее распространенным. Это объясняется его доступной ценой, простотой в использовании и эффективностью обогрева любых по величине помещений. Он безопасен, а срок его эксплуатации исчисляется десятилетиями. Но прежде чем купить газовый котел, нужно определить, какой именно лучше всего подходит для вашего жилья.

Виды газовых котлов

По функциональной способности

- Одноконтурные. Их назначение – обеспечивать нагревание и циркуляцию воды в системе отопления. Такие котлы более просты и надежны, но для оборудования горячего водоснабжения требуется дополнительно установка бойлера.

- Двухконтурные. Помимо отопления, производят нагрев воды. Для этого они оснащены более сложной электроникой, следовательно, цена у них выше.

По способу установки

- Настенные. Крепятся непосредственно к стене или специальной раме. Они малогабаритные и имеют легкий теплообменник, но маломощны. Хорошо подходят для квартир или небольших частных домов.

- Напольные. Ставятся на полу или платформе. Оснащены чугунным теплообменником, громоздкие, но обладают мощностью для обогрева большой площади. Такие котлы зачастую устанавливаются в отдельном помещении – котельной.

По типу камеры сгорания

- С открытой камерой сгорания. Здесь задействуется естественная тяга, когда воздух берется из помещения, а продукты горения выводятся через вертикальный дымоход. Поэтому такие котлы называются дымоходными и требуют размещения в хорошо вентилируемом помещении с соблюдением всех правил безопасности.

- С закрытой камерой сгорания. Это бездымоходные котлы с принудительной тягой, которая создается встроенной турбиной. Поэтому второе их название – турбированные. Забор и выброс продуктов сгорания у них производится извне через воздуховоды небольшого диаметра, которые можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Это дает возможность прикрепить настенный газовый котел к любому месту внешней стены и моментально выводить продукты горения из помещения.

По эффективности использования энергии

- Конвекционные. В них используется только тепло от сгорания газа, причем часть тепла вместе с вредным конденсатом уходит в трубу. Поэтому такие котлы изготовляются из недорогих материалов.

- Конденсационные. Используют дополнительно теплоту от конденсации пара, поэтому кпд у них выше и снижается уровень выброса вредных веществ в атмосферу. Но из-за потребности использовать материалы, не боящиеся агрессивной среды, стоимость этих нагревателей намного превышает простые конвекционные. Такие котлы бывают только с закрытой топкой.

По типу розжига

- С электрическим розжигом. Запускаются автоматикой, что позволяет экономить газ.

- С пьезорозжигом. Их нужно включать кнопкой, после чего запальник горит постоянно. Удобны там, где нужен энергонезависимый источник обогрева.

Купить газовый котел в интернет-магазине ВодаТепло

Чтобы правильно выбрать нагреватель, нужно обязательно рассчитать его мощность исходя из размеров дома и предполагаемых теплопотерь. Для этого вы можете воспользоваться услугами наших специалистов: использовать метод термографии, получить инженерные расчеты.

У нас можно заказать не только сам источник нагревания, но и комплектацию для монтажа системы отопления: трубы и фитинги, выбрать отопительные приборы (например, просмотреть категорию «алюминиевые радиаторы»). Вы можете получить консультацию по выбору газового котла и установке всей отопительной системы.

Чтобы получить заказанный товар в Днепропетровске, Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье, воспользуйтесь нашей Службой доставки и автоперевозчиков.