История появления технологии строительства домов из SIP–панелей начинается в 1930 году с проекта одноэтажного коттеджа «Unsonian» как примера экономического жилья. Архитектор–новатор Франк Ллойд Райт стремился внести в архитектурную мысль легкость и эстетичность, а вместо этого дал пинок полувековой моде на использование в строительстве сип - панелей. Сама SIP–панель не отличается оригинальной структурой и состоит из двух плит OSB-3 с ориентированной плоской стружкой и среднего слоя пенополистирола. Данное сочетание обеспечивает идеальную теплоизоляцию и абсолютную воздухонепроницаемость, что можно считать достоинством при правильно подобранной и спроектированной вентиляции.

При плохой вентиляции помещения значительно повышается влажность воздуха, появляется неприятный запах сырости и плесени, сильно запотевают окна. Чаще всего этот вопрос решают с помощью пассивной вентиляции. Разница температур обеспечивает силу тяги и воздух через естественные отверстия движется к решетке вентиляции и выходит через вертикальный вентиляционный канал.

Сам принцип использования сип–панелей подразумевает отсутствие естественных щелей, что, по сути, не обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Для небольшого сип-дома при пассивной вентиляции устанавливают искусственные отверстия в стенах для притока воздуха и несколько вентиляционных.

При необходимости на большой площади или многочисленным скоплением людей рекомендуется устанавливать принудительное вентилирование. Это позволяет выделить ряд преимуществ, таких как система фильтрации, нагрева и охлаждения воздуха, изменение интенсивности циркуляции воздушных потоков, независимость от погодных условий, а иногда и экономия на отоплении. По типу организации воздухообмена такие системы разделяются на приточные и приточно–вытяжные.

В приточной системе вентиляции в приточные каналы встраиваются нагнетающие вентиляторы, обеспечивая поступление свежего воздуха, который вытесняет старый через шахты вентиляции. Для улучшения плохой циркуляции используют сбалансированную приточно – вытяжную вентиляцию, которая обеспечивает одинаковый объем входящего и выходящего воздуха и распределяет воздушные потоки по помещениям. Существенным недостатком этих типов систем является большая потеря тепла в холодный период года. Такой недостаток можно устранить при помощи системы с рекуператором. Он преобразует тепловую энергию нагретого воздуха, аккумулирует ее и за счет этой энергии подогревает зимний холодный воздух и охлаждает летний теплый. Этот принцип значительно уменьшает расходы на отопление сип-дома.

## Что касается отопления, то для SIP–домов обычно требуется в 5 – 6 раз меньше затрат на отопление аналогичной площади, чем для стандартных каменных, кирпичных или деревянных зданий. Это объясняется отсутствием зазоров, щелей и других непредусмотренных отверстий, герметичностью пластиковых окон и дверей, плохой теплопроводностью сип-панели. Наполнитель средней части блока состоит из пенополистирола. Вспененный стирол, или пенопласт, состоит на 98% из воздуха, что собственно и объясняет плохую теплопроводность. Само строение с узкими стенами и боковыми оконными откосами также позволяет сократить расход тепла. А если поставить энергосберегающие окна и двери, то в сравнении с обычными домами расходы теплоэнергии сократятся до 10 – 15%. В таком случае основные потери тепла будут происходить в счет активной работающей системы вентилирования, чего, в принципе, можно избежать установив рекуператор.

## А вот подход к выбору основной системы отопления в сип–доме может быть любой. Вполне подойдут такие варианты, как газовые, электрические и пеллетные котлы, конвекторы и УФО, система теплого пола в доме, даже обычная печь. Вопрос остается в том, рационально ли будет использовать то необходимое количество топлива или энергии для выбранной системы или же можно обойтись более экономным способом для обеспечения обогрева.

## Так как такие дома хорошо сохраняют тепло внутри, можно вполне не задумываться о серьезных дорогостоящих системах отопления. Привычную комнатную температуру вполне реально обеспечить несколькими обычными обогревателями, установить систему вентиляции с рекуператором и для непредвиденных случаев обзавестись дополнительным газовым котлом или камином.

Дорогостоящее на первый взгляд оборудование оправдывается максимальной выгодой при подсчете затрат на отопление и окупается через несколько лет.