Система отопления

Система отопления включает в себя сочетание компонентов для обогревания здания. Сюда относятся:

- теплоисточник, который генерирует тепло;

- теплопровод для переноса теплоносителя;

- отопительные элементы, передающие тепло в помещение.

Классификация систем отопления

В качестве теплоносителя употребляется вода, антифриз, пар, или другие газы. Поэтому различают такие виды систем, как

- воздушные;

- жидкостные;

- паровые;

- электрические;

- комбинированные.

Чаще всего пока встречается водяное отопление, в котором нагретая вода по трубам подается на отопительные элементы. Этот вид отопления дает возможность использовать нагреватели любого типа. Если в центральной системе уровень нагрева регулируется на тепловом пункте, то в местной – автоматически или вручную.

Виды водяной системы отопления

- Однотрубная. Имеет последовательное подключение радиаторов, что требует для восполнения потерь тепла и равномерного его распределения увеличивать количество ребер батарей. Обустроить такую систему регулятором невозможно, поэтому она не употребляется в жилых домах.

- Двухтрубная. В ней отопительные элементы подключаются параллельно, поэтому они могут быть одинаковыми. Такая схема позволяет регулировать подачу воды путем отключения одного или нескольких отопительных приборов.

- Бифилярная (двухпоточная) система. В ней при последовательном соединении элементов равномерное распространение тепла происходит за счет встречного движения воды в каждой батарее.

Встречаются системы с горизонтальной, вертикальной либо комбинированной разводкой.

Применение стояка отопления

Стояк представляет собой вертикальный трубопровод, соединяющий подводки к компонентам системы и поддерживающий в ней циркуляцию воды.

Стояки бывают:

- подающими теплоноситель в радиаторы;

- обратными – для отвода воды назад к нагревателю.

В однотрубной и бифилярной системе один стояк выполняет обе функции.

При горизонтальной разводке отдельные квартиры или комнаты подсоединяются к подающему стояку горизонтальным трубопроводом(лежаком). Для снижения теплопотерь основной стояк должен утепляться.

Один из вариантов горизонтальной разводки – лучевая. Она предусматривает наличие коллектора, который распределяет воду на каждый радиатор отдельно.

Трубы для системы отопления

Главным условием для используемых в отоплении труб является возможность переносить высокие температуры и разницу давлений.  Наиболее приемлемыми по соотношению цена/качество считаются пластиковые трубы. Они не ржавеют, не забиваются отложениями, устойчивы к химическим реакциям и не боятся гидроударов и замерзания. Полипропилен не выдерживает высокой температуры и требует дополнительно армирования, но идеален для подачи питьевой воды. Металлопластик боится прямого попадания солнца. Сшитый полиэтилен устойчив к высоким температурам, но стоит дороже.

Заключение.

Выбор системы отопления зависит от многих факторов и определяется индивидуально. Но опыт показывает, что лучшим вариантом для монтажа пока признается лучевая двухтрубная система.