Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

КР ЕОМ.5МА.03-00.000.000 П3

Розроб.

Перевір.

Н. Контр.

Затверд.

Проект майстерні управління механізації

Літ.

Акрушів

ПолтНТУ

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………….……..3

- Вихідні дані………………………………………………………………………4

- Розрахунок річних режимів роботи машин………………………...………….5

- Розрахунок річної кількості технічного обслуговування та ремонту машин..7

- Розрахунок трудомісткості робіт із технічного обслуговування та ремонту машин……………………………………………………………...………………….11

- Визначення потужності стаціонарних і переносних засобів ремонту та ТО й кількості переносних майстерень…………………………………………..………14

Література……………………………………………………………………..…..18

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

ВСТУП

Однією з найважливіших проблем, що постають перед автомобільним транспортом, є підвищення експлуатаційної надійності автомобілів і зниження витрат на їх утримання. Рішення цієї проблеми, з одного боку, забезпечується автомобільною промисловістю за рахунок випуску авто з великою надійністю і технологічністю, з іншого боку – удосконалення методів технічної експлуатації авто: підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості робіт з технічного обслуговування (ТО) і ремонту автомобілів; збільшення їхніх міжремонтних пробігів.

Істотне значення для вирішення проблем керування авто має планово-попереджувальна система ТО і ремонту рухомого складу, що регламентує режими утримання авто у справному стані.

Важливими елементами керування автомобілів є удосконалення технологічних процесів ТО і ремонт, що включає  устаткування постів і робочих місць (НОП), а також широке застосування засобів механізації і автоматизації процесів.

Матеріально-технічне постачання включають процеси перевезення (одержання), збереження, роздачі, нормування витрати експлуатаційних і ремонтних матеріалів, запчастин і агрегатів, їх економії, що забезпечують зменшення витрат на утримання парку автомобілів.

Організація, методи і засоби збереження рухомого складу повинні забезпечувати його схоронність у міжзмінний час і своєчасну підготовку до роботи на лінії.

Найважливішим завданням технічної експлуатації автомобілів є удосконалення методів проектування технічної бази: АТП, гаражів і станцій технічного обслуговування, що забезпечують виконання усіх вищевказаних вимог по утриманню парку автомобілів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

Вихідні дані

Таблиця 1- Вихідні дані

| № групи | Найменування групи | Марка машини | кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екскаватори одноківшеві з механічним приводом гусеничні 0,65м3 | ЭО-2021 | 36 |
| 2 | Екскаватори одноківшеві з механічним приводом гусеничні 0,65м3 | ЭО-4111 | 36 |
| 3 | Екскаватори одноківшеві з механічним приводом навісні гідравлічні 0,25м3 | ЭО-4121 | 86 |
| 4 | Бульдозери на базі гусеничного трактора кл15т | ДЗ-24 | 60 |
| 5 | Скрепери причіпні 8м3з трактором кл 10т | ДЗ-12 | 66 |
| 6 | Скрепери самохідні з одноосними тягачами | Д-357М | 60 |

Таблиця 2- Норми періодичності і тривалості ТО і ремонтів машин

| Вид машини | Вид ТО і ремонту |  | Періодичність виконання ТО і Р, год | Кількість ТО і Р в 1 ремонтному циклі | Трудомісткість виконання 1 ТО і Р, люд.-год | Тривалість 1 ТО і Р в робочих днях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 |  | 60 | 96 | 6 | 0,3 |  |  |
|  | ТО-2 |  | 240 | 24 | 28 | 1 |  |  |
|  | СО |  | 2 рази на рік | 2 рази на рік | 50 | 2 |  |  |
|  | П |  | 960 | 7 | 800 | 11 |  |  |
|  | К |  | 7680 | 1 | 1650 | 23 |  |  |
|  | ТО-1 |  | 60 | 96 | 6 | 0,3 |  |  |
|  | ТО-2 |  | 240 | 24 | 28 | 1 |  |  |
|  | СО |  | 2рази на рік | 2 рази на рік | 50 | 2 |  |  |
|  | П |  | 960 | 7 | 800 | 11 |  |  |
|  | К |  | 7680 | 1 | 1650 | 0,3 |  |  |
|  | ТО-1 |  | 60 | 72 | 3 | 0,2 |  |  |
|  | ТО-2 |  | 240 | 18 | 7 | 0,5 |  |  |
|  | СО |  | 2 рази на рік | 2 рази на рік | 25 | 1 |  |  |
|  | П |  | 960 | 5 | 450 | 7 |  |  |
|  | К |  | 5760 | 1 | 650 | 11 |  |  |
|  | ТО-1 | 60 |  | 72 | 5 |  | 0,2 |
|  | ТО-2 | 240 |  | 18 | 16 |  | 1 |
|  | СО | 2 рази на рік |  | 2 рази на рік | 45 |  | 1,5 |
|  | П | 960 |  | 5 | 440 |  | 7 |
|  | К | 5760 |  | 1 | 800 |  | 14 |
|  | ТО-1 | 60 |  | 72 | 7 |  | 0,4 |
|  | ТО-2 | 240 |  | 18 | 19 |  | 1 |
|  | СО | 2 рази на рік |  | 2 рази на рік | 58 |  | 2 |
|  | П | 960 |  | 5 | 710 |  | 9 |
|  | К | 5760 |  | 1 | 1640 |  | 18 |
| МАЗ-529Е | ТО-1 | 50 |  | 96 | 6 |  | 0,3 |
|  | ТО-2 | 250 |  | 18 | 32 |  | 1 |
|  | СО | 2 рази на рік |  | 2 рази на рік | 12 |  | 0,6 |
|  | П | 1000 |  | 5 | 360 |  | 6 |
|  | К | 6000 |  | 1 | 1200 |  | 16 |

2.Розрахунок річних режимів роботи машини

За річний режим роботи розподіляють календарний час на робочий та неробочий, коли не працює з тих чи інших причин.

Річні режими роботи розробляють на середньоспискову машину по кожній групі або по кожному виду машин для визначення терміну їх робочого часу протягом року.

Річний режим роботи встановлюють у год. робочого часу. Кількість годин роботи машини за рік розраховуємо за формулою:

tр= Dр*tзм*Kзм*Kв

Dр – кількість робочих днів машини за рік;

tзм – тривалість зміни, год (у розрахунках приймається 8,0год);

Kзм – коефіцієнт змінності (додаток 4 [1])

Kв – коефіцієнт внутрізмінного робочого часу машини (додаток 4 [1]).

Кількість робочих днів машини за рік визначаємо із рівняння:

Dр=Jк-(Jсв+ Jм+Jо+ Jтор), де

Jк – календарна кількість днів за рік (365 або 366);

Jсв – кількість святкових та вихідних днів на рік;

Jм – кількість днів з несприятливими метеорологічними умовами.

Перерви у роботі машин Jм пов’язані з несприятливими погодними умовами. При цьому враховуємо:

- дощові та холодні дні – для одноківшевих екскаваторів із ковшом місткістю більше ніж 0,15м3, бульдозерів, тракторів, кущорізів, стрілових кранів та ін., які розраховані  на роботу в мерзлих ґрунтах.

б) дощові дні і дні промерзання ґрунту – для одноківшевих екскаваторів із ковшем 0,15м3, багатоківшевих екскаваторів, скреперів, автогрейдерів, планувальників, канавокопачів та ін., які не розраховані на роботу з мерзлими грунтами.

Але оскільки частина простоїв із погодними причинами припадає на вихідні та святкові дні, то величина Jм необхідно приймати з

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

урахуванням поплавкового коефіцієнта, який відповідно до нормативної літератури рівний 0,7. Крім того, частину машин можна використовувати  і в ці несприятливі дні на інших видах робіт, що враховується коефіцієнтом К2=0,3 – 0,7.

Тоді кількість днів, в які машина не працює через несприятливі метеорологічні умови для Одеської області буде дорівнювати:

Jм=(54+12+115)*0,7*К2

всі подальші розрахунки для гусеничного одноківшевого екскаватора з механічним приводом: Jм=(54+12+115)*0,7*0,5=63,35

Величину простоїв через організаційні причини Jо визначають на основі фактичних даних про перерви у роботі машини за звітний період. При цьому намічаємо організаційно-технічні заходи, проведення яких дасть змогу у році, що планується, зменшити кількість днів із простоями з організаційних причин. При розрахунку планових річних режимів роботи значення Jо приймається рівним 1,5 – 5% загальної кількості календарних днів за рік або 2,5 – 7% кількість календарних днів за вирахуванням  вихідних та святкових, тобто

Jо=(0,15ююю0,05)*Jк,

або: Jо=(0,025…0,07)*(Jк – Jсв), Jо=(0,015…0,05)*365 = 11,86.

Час Jтор , що витрачається на ТО та Р, визначаємо за формулою:

Jтор = [Jk-(Jcb+Jm+Jo)]*tзм*Kзм*Pr, де

1+ tзм*Kзм*Pr

Pr – ремонтний коефіцієнт.

Ремонтний коефіцієнт Pr являє собою кількість днів, що припадає на ТО і Р на 1год роботи машини. Розраховуємо за формулою:

Pr= Jkp+Jnp+JТО-3*NТО-3+JТО-2*NТО-2+JТО-1*NТО-1+JСО*NСО

Пк

де Jkp, Jnp, JТО-3, JТО-2, JТО-1, JСО  - середньо плановий час перебування машини відповідно у капітальному та поточних ремонтах,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

періодичних ТО-3, ТО-2, ТО-1 і сезонному технічному обслуговуваннях дні (додаток 3 [1]);

NТО-3, NТО-2, NТО-1, NСО – відповідно кількість поточних ремонтів, планових ТО-3, ТО-2, ТО-1, СО за міжремонтний цикл (додаток 3 [1]);

Пк – періодичність проведення ремонту, год.

Визначимо ремонтний коефіцієнт отримуємо:

Pr= 23+11*7+1*24+0,3*96+2*2=0,02

7680

Визначимо час проведення в ТО і ремонті:

Jтор = [365-(110+63,35+11,86+0)]*8*1,7*0,02 =38,4

1+ 8*1,7*0,02

Визначимо число робочих днів у році: Dр=365-(110+63,35+11,86+0+38,4)=141,4.

Визначимо річний фонд робочого часу в годинах:

Jр=141,4*8*1,7*0,8=1538. Зводимо до таблиці:

Таблиця 6- Річний режим роботи машини

| № | Найменування групи машин | Кількість календарних днів | Кількість неробочих днів |  |  |  | Кількість днів роботи | Кзм | Кв | Кількість годин роботи, tр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jk | dсв | dм | dо | Jтор |  |  |  |  |
| 1 | ЭО-2021 | 365 | 110 | 63,35 | 11,86 | 39 | 141 | 1,7 | 0,8 | 1531 |
| 2 | ЭО-4111 | 365 | 110 | 63,35 | 11,86 | 39 | 141 | 1,7 | 0,8 | 1531 |
| 3 | ЭО-4121 | 365 | 110 | 63,35 | 11,86 | 26 | 154 | 1,7 | 0,8 | 1674 |
| 4 | ДЗ-24 | 365 | 110 | 63,35 | 11,86 | 27 | 153 | 1,5 | 0,8 | 1468 |
| 5 | ДЗ-12 | 365 | 110 | 63,35 | 11,86 | 36 | 144 | 1,6 | 0,9 | 1653 |
| 6 | Д-357М | 365 | 110 | 63,35 | 11,86 | 30 | 150 | 1,6 | 0,9 | 1725 |

- Розрахунок річної кількості технічного обслуговування та ремонту машин.

Результати кожного розрахунку в даному пункті перед підстановкою в наступну розрахункову формулу округлюємо до цілого числа в сторону зменшення поза залежністю від дробової частини.

Для розрахунку по кожній групі машин середньорічної кількості планових ремонтів та технічних обслуговувань, що виконуються підприємствами,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

попередньо визначаємо кількість капітальних ремонтів і списання машин за рік:

Nкрс=Z*tp, де

Пк

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

Z – кількість однотипних машин у групі (задається в завданні);

Пк – періодичність проведення капітального ремонту , год (додаток 3 [1]);

tр – планова кількість годин роботи однієї машини даної групи (табл.1)

Nкрс=36*1751 =7

7680

Проведення капітальних ремонтів складних машин в умовах ремонтно-експлуатаційної бази, як правило, не допускається, тому в подальших розрахунках бази ці ремонти враховуватися не повинні.

Середню річну планових заходів визначаємо за формулами:

Nпр=Z*tpПпр –Nкрс,  Nпр1=14*1531960 –7=50;

NТО-2=Z*tpПТО-2 –(Nкрс+Nпр), NТО-2=36*1531240 –(7+50)=172;

NТО-1=Z*tpПТО-1 –(Nкрс+Nпр+Nто-2), NТО-1=36*153160 –(7+50+172)=689;

NСО=2*Z, NСО=2*36=72, де Nпр – кількість поточних ремонтів на рік для машин даної групи;

NТО-2, NТО-1, NСО – кількість технічних обслуговувань за рік;

Z - кількість однотипних машин у групі;

ПТО-2, ПТО-1, Ппр – періодичність ТО та поточного ремонту.

Усі дані з розрахунку кількості ТО та Р заносимо в таблицю 4

Таблиця 4- Річна кількість ТО та Р.

| № | Найменування марка машин | Кількість машин | Річна кількість |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР | ПР | ТО-2 | ТО-1 | СО |
| 1 | ЭО-2021 | 36 | 7 | 50 | 172 | 689 | 72 |
| 2 | ЭО-4111 | 36 | 7 | 50 | 172 | 689 | 72 |
| 3 | ЭО-4121 | 86 | 25 | 125 | 450 | 1799 | 172 |
| 4 | ДЗ-24 | 60 | 16 | 76 | 275 | 1101 | 120 |
| 5 | ДЗ-12 | 66 | 19 | 94 | 341 | 1364 | 132 |
| 6 | Д-357М | 60 | 17 | 86 | 311 | 1656 | 120 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

Вище розрахунки дають можливість визначити загальну кількість ТО і Р по усій групі машин, а відповідну і загальну трудомісткість без урахування конкретної машини.

Для складання річних планів і місячних план-графіків ТО та Р треба визначити кількість  для кожної машини окремо з урахуванням фактичного напрацювання на початок поточного періоду.

Розрахунки необхідно виконати по 18-ти машинах (по 3 машини з групи).

Для розроблення річного плану використовуємо дані про фактичне напрацювання на початок поточного року від часу проведення відповідного виду ТО або Р, а також напрацювання машин на рік і показники періодичності ТО і Р.

Кількість ТО і Р кожного виду які повинні бути проведені за поточний рік для відповідної машини, визначаємо за формулою:

Nтор=(tф+tр)Птор-Nп,

де tф  - фактичне напрацювання машини на початок запланованого року від часу останнього ТО, Р або початку експлуатації у мото-годинах; у розрахунках можна приймати, що частина машин нові (50%), а інші працювали по 3-4(25%) роки з напрацюванням щорічно tр, що у таблиці1;

tр – планова година праці у році однієї машини даної групи (таблиця 1);

ПТОР – періодичність виконання відповідного виду ТО або Р, за яким ведеться розрахунок, мото-годин (додаток 3 [1]);

Nп – кількість всіх видів ТО та Р із періодичністю, більшою  ніж періодичність того виду, за яким ведеться розрахунок Nп=0.

Визначаємо кількість капремонтів, потім поточних та ПР, а наприкінці планових ТО-2 і ТО-1. Числові значення Nтор завжди заокруглюємо до цілого числа у сторону зменшення незалежно від дробової частини.

Значення tф на початок поточного року з дня проведення відповідного ТО або Р визначають як залишок, отриманий від ділення напрацювання з початку експлуатації на періодичність того виду ТО або Р, за яким ведеться

розрахунок.

Якщо машина напрацювала з початку експлуатації 6400мото-год., а періодичність проведення поточного ремонту на ПР складає 960мото-год, то tф=640мото-год.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

У якості прикладу розрахунки екскаватора, що пропрацював 4 роки:

Nтор1=(0+1531)7680=0,19=0, Nкр=(4593+1531)7680=0,79=0, Nпр=(364+1531)960-0=1,9=1,

Nто-2=(124+1531)240-0-1=5,8=5, Nто-1=(4+1531)60-0-1-5=19,5=19.

На основі проведених розрахунків складених для кожної групи машин, річний план ТО та Р за формою, що наведена у додатку 6 [1].

Даний план приведений у графічній частині.

Місяць року, в якому повинен проводитися капітальний ремонт, визначаємо за формулою:

Мп=12(Пкп-tф)tр+1,

де Мп – порядковий номер місяця КП або Р;

Пкп – періодичність виконання капітального та поточного ремонту, мото-год;

tф – фактичне напрацювання від попереднього КП або Пр з експлуатації.

При розрахунку порядкового місяця для проведення ремонту другий раз на рік, періодичність ПР при підстановці у формулу визначення порядкового номера місяця, в якому повинен проводитися капремонт або поточний ремонт, числові значення заокруглюємо у сторону зменшення незалежно від дробової частини.

Мп1(КР)=12(7680-6124)1531+1=13, Мп1(пр)=12(960-364)1531+1=5, Мп2(ПР)=12(2*960-364)1531+1=13.

Місячний план-графік ТО та ремонту машин включає в себе всі види робіт, що виконуються в організації по ТО та Р і вказана тривалість їх простою. Порядковий номер робочого дня місяця dТОР (початок проведення ТО або Р) визначають за формулою:

dТОР=Dp*(П-tф)tпм+1,

де Dр – кількість робочих днів у місяці, що планується;

tф – фактичне напрацювання машини на початок поточного місяця за час проведення останнього ТО або Р або з початку експлуатації, мото-год.;

tпм – напрацювання, що планується на місяць, мото-год.

Значення Dр визначається за календарем установленого в організації режиму роботи, а значення tпм – за формулою 1 [1], але Dр приймаємо за місяць.

Якщо при розрахунку значення dТОР одержимо більше, ніж число робочих днів за місяць, то ТО або ремонт у цьому місяці не проводимо.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

Число значення dТОР завжди округлюємо у сторону зменшення.

Отже, проводимо розрахунок на квітень, де Dр=20дн:

Tp1=1/3*25%*1531100=128, dТОР1(КР)=20*(7680-434)128+1=1137,

dТОР1(ПР)=20*(960-434)128+1=83, dТОР1 (ТО-2)=20*(240-194)128+1=8,

dТОР1(ТО-1)=20*(60-14)128+1=8, dТОР1(ТО-1)=20*(2*60-14)128+1=17,

dТОР1(ТО-1)=20*(3*60-14)128+1=27, dТОР1(ТО-1)=20*(4*60-14)128+1=36.

На основі виконаних розрахунків складається для даної групи машин місячний план-графік ТО і ремонтів за формулою, наведеною у додатку 7 [1].

Даний план-графік наведений у графічній частині.

- Розрахунок трудомісткості робіт із технічного обслуговування та ремонту машин.

Річна трудомісткість із кожного виду заходів визначається, виходячи з їх кількості, що розрахована раніше та норм трудомісткості:

Тпр=Nпр*tпр; ТТО-2=NТО-2*tТО-2; ТТО-1=NТО-1*tТО-1;ТСО=NСО*tСО, де

tпр, tТО-2, tТО-1, tСО – норми трудозатрат на один поточний ремонт або технічне обслуговування виду для однієї машини даної групи.

Показники трудомісткості і тривалості технічних обслуговувань та поточних ремонтів машин, визначені проведення робіт, що мають у своєму складі 100-200 машин різноманітного типу, які розміщені у Центральній кліматичній зоні в експлуатаційній базі.

У нашому випадку застосовуємо коефіцієнт трудомісткості 0,85.

Усі розрахунки виконуємо у таблиці5.

Річна трудомісткість ремонту і технічних обслуговувань, люд/год. за формулою:

Тр=Тпр+ТТО-2+ТТО-1+ТСО,

Тр=148461+28281+31697+20862=229301.

Розраховані тільки планові показники. Однак у практиці експлуатації машин трапляються також і непередбачені, аварійні відмови машин. Крім того, програма повинна враховувати потреби самого підприємства. Врахувати усі

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

ці витрати  можна шляхом збільшення розрахованої раніше трудомісткості за формулою на 10-20%. Тоді річна виробнича програма ремонтної майстерні організації люд/год. становитиме:

Трвп=(1,1…1,2)*Тр, де Трвп=1,1*0,85*229301=214396.

Потім розподіляємо трудомісткість ТО і Р самообслуговування за видами робіт відповідно до додатка 9[1].

Розрахунки виконуємо у таблиці 6

Таблиця 5-Річна трудомісткість ремонтів і ТО

| №з/п | Найменування та марка машини | Річна кількість |  |  |  | Трудомісткість 1-го заходу |  |  |  | Загальна трудомісткість |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П | ТО-2 | ТО-1 | СО | П | ТО-2 | ТО-1 | СО | П | ТО-2 | ТО-1 | СО |
| 1 | ЭО-2021 | 36 | 172 | 689 | 72 | 680 | 24 | 5 | 43 | 24480 | 4094 | 3514 | 3060 |
| 2 | ЭО-4111 | 36 | 172 | 689 | 72 | 680 | 24 | 5 | 43 | 24480 | 4094 | 3514 | 3060 |
| 3 | ЭО-4121 | 86 | 450 | 1799 | 172 | 383 | 6 | 3 | 21 | 32895 | 2678 | 4587 | 3655 |
| 4 | ДЗ-24 | 60 | 275 | 1101 | 120 | 374 | 14 | 4 | 38 | 22440 | 3740 | 4979 | 4590 |
| 5 | ДЗ-12 | 66 | 341 | 1364 | 132 | 391 | 15 | 5 | 40 | 25806 | 5217 | 5217 | 5273 |
| 6 | Д-357М | 60 | 311 | 1656 | 120 | 306 | 27 | 5 | 10 | 18360 | 8459 | 8446 | 1224 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148461 | 28281 | 31697 | 20862 |
| З врахуванням складу парку машин (з коефіцієнтом 0,85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126192 | 24039 | 26942 | 17733 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

Таблиця 6- Таблиця трудомісткості ремонтів і ТО з урахуванням поправочних коефіцієнтів.

| Марка групи машини | П | ТО-2 | ТО-1 | СО | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭО-2021 | 22889 | 3828 | 3285 | 2861 | 32863 |
| ЭО-4111 | 22889 | 3828 | 3285 | 2861 | 32863 |
| ЭО-4121 | 30757 | 2503 | 4289 | 3417 | 40967 |
| ДЗ-24 | 20981 | 3497 | 4375 | 4292 | 33145 |
| ДЗ-12 | 24129 | 4878 | 6504 | 4931 | 40442 |
| Д-357М | 17167 | 7909 | 7897 | 1144 | 34117 |
| ВСЬОГО | 138811 | 26443 | 29636 | 19506 | 214397 |

- Визначення потужності стаціонарних і пересувних засобів ремонту та ТО й кількості пересувних майстерень.

Маючи склад ремонтних робіт, необхідно виділити ті, які можуть бути виконані в польових умовах. Для даного розподілу необхідно виділити технологічно-конструктивні групи машин. За конструктивними ознаками, що впливають на організацію технічного обслуговування та ремонту, машини поділяються на групи:

машини з відносно високою транспортною швидкістю (більше 20км/год.): автомобільні крани, автонавантажувачі, пневмоколісні

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

- навантажувачі на спец шасі, навісні екскаватори на базі пневмоколісного трактора, автогрейдери, самохідні скрепери;

- машини пневмоколісні, що переміщаються на буксирі автотягачами: пневмоколісні екскаватори і крани, причіпні скрепери, причепи та самохідні пневмомашинні котки, грейдер-елеватори;

- машини, що переміщуються на трейлерах: гусеничні  екскаватори та крани, бульдозери, тракторні навантажувачі, асфальтоукладальники, котки кулачкові, котки самохідні з гладкими вальцями.

У заданих умовах (при віддаленні фронту будівельних робіт від бази у межах 20км) для машин 1-ї групи можна передбачати проведення всіх видів ремонтів і ТО на базі.

Для 2-ї та 3-ї груп значну частину ремонтів і ТО доводиться виконувати у польових умовах. В курсовій роботі допускається приймати орієнтовно, що машини 2-х групи проходять ТО-1, ТО-2 та СО у польових умовах у обсязі 60-70%, а ТО-3 повністю на базі. Для 3-ї групи можна передбачити 70-80% обсягів робіт ТО-1, ТО-2, СО та 40-50% обсягу ТО-3.

У польових умовах виконувати наступні види робіт:

- розбірно-складальні;

- регулювальні

- зварювальні по ремонту робочих органів, рам і металоконструкцій;

- електротехнічні;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

ремонт систем живлення і окремих елементів гідроприводу;

- шино монтажні.

Розподілення робіт по ТО і Р на «стаціонарні» і «польові» в таблиці 7.

Результати розподілу загальної трудомісткості з проведення ТО і ремонту машин за видами робіт проводимо в таблиці 8.

Розраховуємо потрібну кількість пересувних ремонтних майстерень:

Nпрм=Тпрм(nбр*K1+nек)*Фнр*K2*nзм,

де nбр – кількість робочих в бригаді пересувної майстерні, чол. (nбр=2-3);

Nек – кількість членів екіпажу машин, що ремонтують;

К1 – коефіцієнт, що враховує затрати часу на переїзд майстерні до місця робітта назад, отримання складу агрегатів і матеріалів (К1=0,6-0,7);

К2 – коефіцієнт, що враховує витрати часу, а також із ремонтом та ТО майстерні (К2=0,7 – 0,8);

nзм – кількість змін роботи майстерні за добу;

Фнр – номінальний річний фонд часу одного робітника, год.;

Фнр= (Jк – Jсв)*tзм,

де Jк – кількість днів за рік; Jсв – кількість вихідних та святкових днів за рік; tзм – усереднена тривалість робочої зміни (tзм=8год).

Фкр=(365-110)*8=2040,

Nпрм=61025(2*0,65+2)*2040*0,8*2=6.

Отримавши результат, робимо висновок, що на даному підприємстві доцільно використовувати ПРМ універсального призначення, так як отримати кількість ПРМ рівну кількість груп машин, котрих в нас шість.

Таблиця 7- Розподілення робіт по ТО і Р на «стаціонарні» та «польові».

| №з/п | Найменування та марка машин | Види ТО і Р | Загальна трудомісткість | Розподілення робіт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стаціонарні |  | польові |  |
|  |  |  |  | % | трудомісткість | % | трудомісткість |
| 1 | ЭО-2021 | ТО-1 | 3514 | 40 | 1406 | 60 | 2108 |
|  |  | ТО-2 | 4094 | 40 | 1637 | 60 | 2456 |
|  |  | СО | 3060 | 40 | 1224 | 60 | 1836 |
| Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 16 |  | П | 24480 | 100 | 24480 | 0 | 0 |
| 2 | ЭО-4111 | ТО-1 | 3514 | 40 | 1406 | 60 | 2108 |
|  |  | ТО-2 | 4094 | 40 | 1637 | 60 | 2456 |
|  |  | СО | 3060 | 40 | 1224 | 60 | 1836 |
|  |  | П | 24480 | 100 | 24480 | 0 | 0 |
| 3 | ДЗ-24 | ТО-1 | 4587 | 40 | 1835 | 60 | 2752 |
|  |  | ТО-2 | 2678 | 40 | 1071 | 60 | 1607 |
|  |  | СО | 3655 | 40 | 1462 | 60 | 2193 |
|  |  | П | 32895 | 100 | 32895 | 0 | 0 |
| 4 | Дз-12 | ТО-1 | 4679 | 30 | 1404 | 70 | 3275 |
|  |  | ТО-2 | 3740 | 30 | 1122 | 70 | 2618 |
|  |  | СО | 4590 | 30 | 1377 | 70 | 3213 |
|  |  | П | 22440 | 50 | 11220 | 50 | 11220 |
| 5 | Д-357 | ТО-1 | 6956 | 40 | 2783 | 60 | 4174 |
|  |  | ТО-2 | 5217 | 40 | 2087 | 60 | 3130 |
|  |  | СО | 5273 | 40 | 2109 | 60 | 3164 |
|  |  | П | 25806 | 100 | 25806 | 0 | 0 |
| 6 | ЭО-4121 | ТО-1 | 8446 | 40 | 3378 | 60 | 5067 |
|  |  | ТО-2 | 8459 | 40 | 3384 | 60 | 5067 |
|  |  | СО | 1224 | 40 | 490 | 60 | 734 |
|  |  | П | 18360 | 100 | 18360 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 168276 |  | 61025 |

Таблиця 8 Розподіл трудомісткості ТО і поточного ремонту за видами робіт.

| №з/п | Найменування та марка машин | Види ТО і Р |  | Загальна трудо-місткість | У тому числі за видами робіт, люд-год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прибирально-миючі | контрольно-діагн, регул та закр | Змащувально-заправочні | Розбірно-збірні | Агрегатно-ремонтні | механічні | Ковальські | Зварні | Мідницько-жестянні | Гідропривід та сист. живленн | Електротехнічні | Акумулятори | Шиномонтажні | Вулканізаційні | Столярно-обойні | малярні |
| 1 | ЭО-2021 | ТО-1 |  | 1406 | 56,2 | 674,7 | 435,7 |  |  |  |  |  |  | 98,4 | 126,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-2 |  | 1637 | 65,5 | 786 | 507,6 |  |  |  |  |  |  | 114,6 | 147,4 |  |  |  |  |  |
| Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 17 |  | СО |  | 1224 | 49,0 | 587,5 | 379,4 |  |  |  |  |  |  | 85,7 | 110,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | П |  | 24480 |  |  |  | 9008,6 | 5459,0 | 3598,6 | 17503,2 | 2619,4 | 2007,4 | 709,9 | 1224,0 | 244,8 |  |  | 195,8 | 269,3 |
| 2 | ЭО-4111 | ТО-1 |  | 1406 | 56,2 | 674,7 | 435,7 |  |  |  |  |  |  | 98,4 | 126,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-2 |  | 1637 | 65,5 | 786,0 | 507,6 |  |  |  |  |  |  | 114,6 | 147,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | СО |  | 1224 | 49,0 | 587,5 | 379,4 |  |  |  |  |  |  | 85,7 | 110,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | П |  | 24480 |  |  |  | 9008,6 | 54,59,0 | 3598,6 | 17503,2 | 2619,4 | 538,6 | 709,9 | 1224,0 | 244,8 |  |  | 195,8 | 269,3 |
| 3 | ЭО-4121 | ТО-1 |  | 1835 | 73,4 | 880,8 | 568,8 |  |  |  |  |  |  | 178,4 | 165,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-2 |  | 1071 | 42,8 | 514,1 | 332,0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 96,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | СО |  | 1462 | 58,5 | 701,8 | 453,2 |  |  |  |  |  |  | 102,3 | 131,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | П |  | 32895 |  |  |  | 12105,4 | 7335,6 | 4835,6 | 23519,9 | 3519,8 | 723,7 | 954,0 | 1644,8 | 329,0 |  |  | 263,2 | 361,8 |
| 4 | ДЗ-24 | ТО-1 |  | 1404 | 56,2 | 617,7 | 463,2 |  |  |  |  |  |  | 98,3 | 154,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-2 |  | 1122 | 44,9 | 493,7 | 370,3 |  |  |  |  |  |  | 78,5 | 123,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | СО |  | 1377 | 55,1 | 605,9 | 454,4 |  |  |  |  |  |  | 96,4 | 151,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | П |  | 11220 |  |  |  | 2928,4 | 2098,1 | 1694,2 | 291,7 | 1806,4 | 246,8 | 392,7 | 774,2 | 134,6 |  |  | 134,6 | 145,9 |
| 5 | ДЗ 12 | ТО-1 |  | 2783 | 111,3 | 1140,8 | 806,9 |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 278,3 |  | 250,4 |  |  |  |
|  |  | ТО-2 |  | 2087 | 83,5 | 855,6 | 605,2 |  |  |  |  |  |  | 125,2 | 208,7 |  | 187,8 |  |  |  |
|  |  | СО |  | 2109 |  |  | 611,7 |  |  |  |  |  |  | 126,6 | 210,9 |  | 189,8 |  |  |  |
|  |  | П |  | 25806 |  |  |  | 7612,8 | 5161,2 | 3870,9 | 800,0 | 3096,7 | 567,7 | 1032,2 | 1548,4 | 258,1 | 129,0 | 129,0 | 283,9 | 309,7 |
| 6 | Д-357М | ТО-1 |  | 3378 | 101,3 | 1486,4 | 878,3 |  |  |  |  |  |  | 236,5 | 337,8 | 304,0 |  |  |  |  |
|  |  | ТО-2 |  | 3384 | 101,5 | 1488,8 | 879,8 |  |  |  |  |  |  | 236,9 | 338,4 |  | 304,5 |  |  |  |
|  |  | СО |  | 490 | 14,7 | 215,4 | 127,3 |  |  |  |  |  |  | 34,3 | 49 |  | 44,1 |  |  |  |
|  |  | П |  | 18360 |  |  |  | 6426,0 | 3616,9 | 2460,2 | 367,2 | 1964,5 | 973,1 | 1432,1 | 1009,8 | 202,2 | 275,4 | 202,0 | 165,2 | 220,3 |
| ВСЬОГО |  |  | 168276 |  | 1084,5 | 13097 | 9196,8 | 47089,8 | 29130 | 20058,0 | 59985,2 | 15626,2 | 5057,3 | 7333,5 | 10438,6 | 1413,2 | 1685,2 | 331,0 | 1238,6 | 1576,3 |

Література

- Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни «Експлуатація будівельних машин» для студентів усіх форм навчання / Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1999р.-59с.

- Полянский С.К. Эксплуатация строительных машин.-К.: Высшая школа, 1986.

- Шмаков А.Т. Эксплуатация дорожных машин.-М.: Транспорт, 1987

- Баранов Ю.П. Техническая эксплуатация автомобилей.-М.: Транспорт, 1982.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

Ровках С.Е., Киселев М.М., Ровках А.С. Техническое обслуживание и ремонт строительной техники.-М.: Стройиздат, 1986.

- Зеленков Г.И. Колясинский Б.С. Проектирование предприятий по ремонту дорожно-строительных машин.-М.: Высшая школа, 1977.

- СНиП 11-90-81 Производственные задания промышленных предприятий.- М.: Издательство стандартов, 1982.

- СНиП 11-93-74 предприятия по обслуживанию автотранспорта.-М.: Стройиздат, 1975.

- Спельман. Техника безопасности при эксплуатации строительных машин и средств малой механизации.-М.: Стройиздат, 1986.

- Салов А.И. Техника безопасности и противопожарная техика при работе дорожно-строительных машин.- М.: Стройиздат, 1986.