ПОЗИТРОННО_ЕМІСІЙНА ТОМОГРАФІЯ

Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) є сучасним неінвазивним методом радіоізотопної діагностики. Він базується на можливості не лише отримувати зображення внутрішніх органів, але й оцінювати їх функцію і метаболізм. Таким чином, за допомогою позитронної томографії вдається виявляти хворобу на ранньому етапі, ще до прояви клінічних симптомів. В його основі лежить застосування радіофармпрепаратів (мічених ізотопами, що є позитронними випромінювачами), їх кількісна інтерпретація та візуалізація цих випромінювань комп’ютером.

Позитронно-емісійна томографія є і медичним, і дослідницьким інструментом. Вона широко використовується в клінічній онкології для медичної візуалізації пухлин і пошуку метастазів, у кардіології, де рання діагностика захворювань є особливо важливою, а також у неврології для клінічної діагностики деяких дифузних захворювань головного мозку, що викликають різні види деменції. Позитронно-емісійна томографія також є важливим інструментом для дослідження нормальних функцій  людського мозку і серця, відіграє важливу роль у вдосконаленні розробки лікарських засобів.

Останнім часом активно впроваджується у практику поєднане застосування позитронно-емісійної томографії з магнітно-резонансною томографією або із комп’ютерною томографією з метою кращої візуалізації організму та більш точної інтерпретації результатів.

Що таке радіофармпрепарат?

Радіофармпрепарат складається із біологічно активної молекули та приєднаного до неї ізотопа. Він вводиться внутрішньовенно, після чого через 30-60 хвилин проводиться сканування організму. Найчастіше застосовується такий препарат, як 2-фтор-2-дезокси-Д-глюкоза, що мічена ізотопом фтор18. Вона є аналогом звичайної молекули глюкози, котра включається у будь-який метаболічний процес в організмі. Потрапляючи в людський організм, фтордезоксиглюкоза метаболізується до фтордезоксиглюкози-6-фосфату, як і звичайна глюкоза. Цей продукт метаболізму не вступає у подальші реакції і залишається у клітинах організму протягом дослідження, що дозволяє виміряти концентрацію радіонукліда фтору-18 у тканинах. Це накопичення візуалізується і підраховується під час сканування позитронно-емісійним томографом.

Окрім 18-фтордезоксиглюкози, існує ще безліч інших радіофармпрепаратів з ізотопами, що мають коротший період напіввиведення, що дозволяє підібрати найбільш оптимальний препарат для конкретних діагностичних цілей.

Доза опромінення, що вводиться внутрішньовенним шляхом, становить 122 МБк (мегабеккерель) на 1м2 площі поверхні тіла, що визначається з допомогою зросту і маси тіла обстежуваного. В середньому це 370-400 МБк для дослідження всього тіла і 200 мегабеккерель  для головного мозку.

То ж, яким чином відбувається візуалізація накопиченого радіофармпрепарату в організмі?

Радіонукліди, що приєднані до Фтордезоксиглюкози, розпадаються в організмі з виділенням позитрона, тобто бета-частинки. Бета-частинка проходить коротку відстань і анігілюється з анти-частинкою, тобто, електроном. Реакція анігіляції призводить до утворення двох фотонів високої енергії, які рухаються в протилежних напрямках. Власне, вони фіксуються двома детекторами на протилежних кінцях, звернених один до одного, і радіоактивність локалізується уздовж лінії між цими двома детекторами. Таким чином, виявляється розташування радіофармпрепарату, що вже включений у метаболізм.

Методика позитронно-емісійної томографії виконується таким чином:

- Необхідно утриматись від вживання їжі протягом 4-6 годин;

- Рівень глюкози у крові повинен становити менше ніж <150 міліграм / децилітр, тобто, 6,5 ммоль/л;

- Необхідно уникати напруженої фізичної діяльності за 24 години до отримання зображення та

- Мовчати за 20 хв до візуалізації.

Останні два пункти пояснюються можливістю виникнення візуальних артефактів під час проведення процедури.

Після того, як пацієнта кладуть на томограф, йому вводиться радіофармпрепарат і через 30-60 хвилин починається сканування. При цьому не можна рухатися або говорити, тому що введений препарат добре накопичується в місцях і органах, які піддаються руху, а це абсолютно неприпустимо, інакше результати дослідження будуть неправильні.

Сканування позитронно-емісійним томографом здійснюється протягом 40-60 хвилин з допомогою двох датчиків, що досліджують кожен сантиметр з метою чіткого визначення місця найвищої концентрації ізотопів, що відповідає ураженій ділянці організму.

Отримані результати відправляються на розшифрування, яка займає від двох до трьох днів. Терміни розшифрування займають так багато часу у зв’язку зі складністю та обсягом отриманих результатів.

У кінці дослідження відбувається розрахунок середнього та максимального стандартного значення поглинання (SUV) тканиною фтордезоксиглюкози.

Після проведеного дослідження пацієнтові призначається рясне пиття з метою швидшого виведення радіонуклідів з організму.

Протипоказами для даного дослідження є вагітність та годування грудьми, а також вкрай важкий стан хворих чи неможливість довгий час знаходитися в нерухомому стані.